建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：  百川纸业食品级羊皮纸生产项目  

建设单位(盖章)： 泰安百川纸业有限责任公司 
编制日期：           2026年4月          
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	百川纸业食品级羊皮纸生产项目

	项目代码
	2509-370982-04-01-187666

	建设单位

联系人
	李凯
	联系方式
	15153894769

	建设地点
	山东省泰安市新泰市小协镇蒙馆路中段、泰安百川纸业有限责任公司现有厂区内

	地理坐标
	117度37分8.207秒，35度53分4.604秒

	国民经济

行业类别
	C2223 加工纸制造
	建设项目

行业类别
	“十九、造纸和纸制品业22”

“38、纸制品制造223”中的“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	新泰市行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2509-370982-04-01-187666

	总投资

（万元）
	30600
	环保投资（万元）
	280

	环保投资

占比（%）
	0.93
	施工工期
	12个月

	是否开工

建设
	(否

(是：     
	用地（用海）

面积（m2）
	0（不新增占地）

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别
设置原则
判定过程

判定

结果

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目排放废气污染物为硫酸雾、颗粒物，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》中污染物。
无需
设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目中和后的水洗废水、喷淋塔废水、生活污水经厂区现有污水处理站处理后，达到《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/ 3416.1-2023）表2“一般保护区域”排放限值要求，排入柴汶河，属于“新增工业废水直排建设项目”。
需要
设置

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质涉及硫酸，存储量超过临界量。
需要设置
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不设置取水口。
无需
设置

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目。
无需设置
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

由表1-1可知，本项目需设置地表水专项评价。

	规划

情况
	1、规划名称：新泰市国土空间总体规划（2021-2035年）

审查机关：山东省人民政府

审查文件名称及文号：《山东省人民政府关于新泰市、肥城市、宁阳县、东平县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（鲁政字〔2024〕11号）

2、规划名称：新泰市工业新区小协片区总体规划（2024-2035年）
审查机关：新泰市人民政府
审查文件名称及文号：无

	规划环境影响

评价

情况
	文件名称：《新泰市工业新区小协片区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》
召集审查机关：泰安市生态环境局
审查文件名称及文号：《关于新泰市工业新区小协片区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书的审查意见》（泰环境规划审〔2025〕2号）


六、结论

	综上所述，本项目为泰安百川纸业有限责任公司百川纸业食品级羊皮纸生产项目，符合国家产业政策，选址符合区域生态环境分区管控、国土空间规划等，所采用的污染防治措施合理可行，可确保废气、废水、噪声稳定达标排放，固废妥善处置不外排。项目污染物排放量符合总量控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。
附件、附图：
附件1  委托书

附件2  项目承诺函

附件3  备案证明
附件4  营业执照

附件5  建设用地规划许可证
附件6  不动产权证

附件7  取水许可证
附件8  规划环境影响报告书审查意见
附件9  现有工程环评批复、竣工验收批复或意见
附件10  排污许可证
附件11  危废处置合同
附件12  污泥处置合同
附件13  防油剂MSDS

附件14  项目现场情况调查表
附件15  环评文件质量主体告知函

附件16  环保设施和项目安全防范工作责任告知书

附件17  专家审核意见及修改说明
附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边敏感保护目标分布图
附图3-1  项目所在厂区平面布置图

附图3-2  项目羊皮纸一车间设备布置图

附图3-3  项目羊皮纸二车间设备布置图

附图4  项目所在厂区防渗分区图

附图5  新泰市国土空间总体规划图-中心城区土地使用规划图

附图6  新泰市市域国土空间控制线规划图

附图7  《新泰市小协镇国土空间总体规划（2021-2035年）》

附图8  新泰市工业新区小协片区国土空间规划土地使用规划图

附图9  泰安市环境管控单元分类图（局部图）
附图10  项目现场照片




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体

废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	SO2（t/a）
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	NOx（t/a）
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	VOCs（t/a）
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	废水
	废水量（m3/a）
	1398767
	/
	/
	1469246.08
	881546.08
	1986467
	+587700

	
	COD（t/a）
	83.926
	/
	/
	88.155
	52.893
	119.188
	+35.262

	
	氨氮（t/a）
	11.188
	/
	/
	11.754
	7.052
	15.89
	+4.702

	一般工业

固体废物
	废边角料（t/a）
	7.5
	/
	/
	12.5
	7.5
	12.5
	+5

	
	污水处理污泥（t/a）
	16.39
	/
	/
	17.7
	10.62
	23.47
	+7.08

	危险废物
	废机油（t/a）
	1.145
	/
	/
	0.5
	0.3
	1.345
	+0.2

	
	废机油桶（t/a）
	0.41
	/
	/
	0.2
	0.12
	0.49
	+0.08

	
	实验室废液（t/a）
	0.9
	/
	/
	0.3
	0.18
	1.02
	+0.12


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  
90

